|  | Universidade Federal de Campina Grande Departamento de Sistemas e Computação Disciplina: Introdução à Computação Prof.: Joseana Macêdo Fechine Lista de Exercícios N° 06 |
| --- | --- |

- Qual a relação existente entre a Álgebra de Boole e os computadores digitais?

- O que são as funções lógicas e as portas lógicas?

- Qual a diferença básica entre um circuito combinacional e um circuito seqüencial?

- Ilustre exemplos de Circuitos Combinacionais e de Circuitos Seqüenciais. Para cada um deles exemplifique dois circuitos internos a um computador e dois circuitos digitais ligados a aplicações diversas.

- O que indicam as denominações SSI, MSI, LSI, VLSI e ULSI?

- Para as tabelas-verdade dadas a seguir, encontre os minitermos, as expressões lógicas (obtidas a partir da soma de produtos) e desenhe os circuitos lógicos equivalentes, simplifique as expressões obtidas e forneça os circuitos lógicos correspondentes.

a)

| A1 | A0 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

b)

| C | B | A | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

- Mostre como é possível transformar uma AND em uma porta NOR e em uma porta NAND.

- Desenhe os circuitos lógicos definidos pelas expressões abaixo, simplifique-as e forneça os circuitos lógicos correspondentes às expressões simplificadas.

- S=A+B+CB⋅CA+C

- S=AB {C+(A⊕B)⋅C+BC+C

- S=A+(B⊕C)+B+AC+ABC

- Apresente as expressões lógicas de S1 e S2, simplifique-as e desenhe os circuitos lógicos correspondentes às expressões simplificadas.

a)

b)

- Apresente as expressões lógicas de F1 e F2, simplifique-as e desenhe os circuitos lógicos correspondentes às expressões simplificadas.

- Considere um robô cuja plataforma possui um sistema de párachoques com 4 sensores distribuídos conforme a figura abaixo (vista superior do robô). Projete um circuito combinacional que gere um código para os motores a fim de que o robô se desvie toda vez que se chocar com um obstáculo. Considere que este código é enviado aos motores durante o tempo de um segundo e depois o movimento original é restabelecido. O controle deverá obedecer a seguinte regra:

| - Se apenas o sensor F ou os 3 sensores frontais forem pressionados, o robô deverá andar para trás; - Se apenas F e D forem pressionados, giro para a esquerda; - Se apenas F e E forem pressionados, giro para a direita; - Se apenas D ou E for pressionado, giro para o lado oposto ao lado do choque; - Se apenas A for pressionado, movimento para frente; - Caso nenhum sensor seja pressionado e para as demais combinaçőes (consideradas inválidas), o movimento original se mantém. |  |
| --- | --- |

Especifique um código para os motores, construa a tabela-verdade, encontre as expressões lógicas e desenhe o circuito combinacional do projeto.

Obs.: Apenas as questões 6 a 11 deverão ser entregues.