| U F C G S U P R A O M N I S L U X L U C I S DSC/CCT/UFCG DSC/CCT/UFCG | Universidade Federal de Campina Grande Departamento de Sistemas e Computação Disciplina: Introdução à Programação Prof.: Joseana Macêdo Fechine ## Exercício Adicional |
| --- | --- |

# Operadores Lógicos Bit-aBita, uso da Porta Paralela

Dado o programa abaixo,

/**********************************************************************************

PROGRAMA PARA EXEMPLIFICAR O USO DA PORTA PARALELA

**********************************************************************************/

#include <dos.h>

#define PORTA 0x378  /* define o endereco da porta paralela - LPT1 */

void main(void)

{

int i, cont=0, shift;

outportb(PORTA,0xFF);

delay(2000);

do{

shift=0x01;

for(i=0;i<8;i++){

outportb(PORTA,shift);

delay(1000);

shift<<=1;

}

outportb(PORTA,0x00);

cont++;

}while(cont<3);

}

Realize as seguintes alterações e execute-o (utilizando um atraso de 400 ms):

  - Habilitar, inicialmente, apenas os 4 bits mais significativos da porta paralela;

  - Implementar o deslocamento (bit a bit) para a direita, considerando habilitado, inicialmente, apenas o bit mais significativo da porta paralela;

  - O processo deverá ser repetido 3 vezes, intercalado ao deslocamento para a esquerda a cada vez que o bit menos significativo for habilitado.

  - Encerrar o programa com os 3 bits mais significativos e os 3 bits menos significativos da porta paralela habilitados.