|  | Universidade Federal de Campina Grande Departamento de Sistemas e Computação Disciplina: Organização e Arquitetura de Computadores I Prof. Joseana Macêdo Fechine 20 Exercício de Avaliação – Parte Prática II DATA: 23/10/2006 |  |
| --- | --- | --- |
| Matrícula | Nome(s): | Nota |

##### LABORATÓRIO – O Nível da Lógica Digital (Circuitos Seqüenciais)

Os circuitos a seguir serão implementados utilizando o CircuitMaker.

É importante lembrar que:

- O CircuitMaker permite a realização de dois tipos de simulação, a digital e a analógica. O botão DIGITAL/ANALÓGICO  /  na barra de ferramentas indica o modo de simulação selecionado. Portanto, antes de iniciar o experimento altere o modo de simulação para DIGITAL.

Observações:

- As variáveis de entrada devem ser ligadas  a uma chave lógica, para gerar os valores 0 e 1. Para obter a chave lógica proceda da seguinte forma: Devices  Hotkeys2 Logic Switch.

- As variáveis de saída devem ser ligadas  a um “display” lógico, com o objetivo de visualizar o resultado. Para obter o “display” lógico proceda da seguinte forma: Devices  Hotkeys1 Logic Display.

- As portas lógicas podem ser obtidas utilizando Devices  Hotkeys1  ou Devices  Browse...  Digital Basics  Gates ou Devices  Browse...  Digital by Function (ou Digital by Number).

- Para executar a simulação selecione no Menu: Simulation  Run (ou F10, ou ícone )

Para as experiências a seguir é importante saber que:

- Um Flip-Flop pode ser obtido da forma: Devices  Browse  Digital Basics  Flip-Flops   JK RN

- Métodos para obtenção dos pulsos de Clock:

- Manual: uma chave lógica. Quando a transição é negativa – chave muda de 1 para zero, transição positiva – chave muda de 0 para 1.

- Automático: O gerador de pulsos de clock pode ser obtido da forma: Devices  Hotkeys2  Pulser.

Para visualizar melhor o resultado, altere a velocidade de simulação para 10 (Simulation  Digital Options  Simulation Speed 10) e modifique os parâmetros do pulser (dois cliques e altere os parâmetros high e low para 20, por exemplo).

EXPERIÊNCIA I - Implemente o circuito abaixo, em seguida descreva o seu funcionamento considerando o armazenamento de uma informação de forma serial e de forma paralela, respectivamente (exemplifique para a informação 1011).

EXPERIÊNCIA II –  Implemente o circuito abaixo e responda as seguintes questões:

- Descreva o seu funcionamento;

- Implemente as alterações necessárias para a realização da contagem decrescente;

- Implemente as alterações necessárias para a realização da contagem crescente ou decrescente (definida a partir de um sinal de controle);

- A partir deste circuito, implemente um contador decimal crescente (0 a 9).

Obs.: As saídas devem ser ligadas a um Display Hexadecimal (Devices  Hotkeys1  Hex Display) e os pulsos de clock devem obtidos pelo modo automático.

EXPERIÊNCIA III –  Utilize o circuito abaixo como referência e implemente uma memória 2 x 3. Descreva o seu funcionamento considerando a realização das seguintes operações:

- Escrita da informação 011 no endereço 1;

- Leitura da informação armazenada no endereço 1.

Obs.: Substitua o buffer não-inversor por uma porta AND.

SUCESSO!