|  | Universidade Federal de Campina Grande Departamento de Sistemas e Computação Disciplina: Organização e Arquitetura de Computadores I Prof. Joseana Macêdo Fechine Lista de Exercícios N° 02 |
| --- | --- |

- Encontre a expressão simplificada para as expressões lógicas a seguir. Simplifique utilizando de Mapas de Karnaugh e Ágebra de Boole.

- S=AB+ACD+BCD

- S=ACD+AC+BDC+ACD+ABC+ABC

- Apresente as expressões lógicas de F1 e F2, simplifique-as e desenhe os circuitos lógicos correspondentes às expressões simplificadas.

- Para as tabelas-verdade dadas a seguir, encontre os minitermos, as expressões lógicas (obtidas a partir da soma de produtos) e desenhe os circuitos lógicos equivalentes, simplifique as expressões obtidas (utilizando de Mapas de Karnaugh e Ágebra de Boole) e forneça os circuitos lógicos correspondentes.

| a) A1 | A0 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| C | B | A | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

b)

- Seria possível obter o circuito Código Gray -> Código Binário utilizando MUX 2:1?

- Considere um  robô   cuja   plataforma   possui   um   sistema   de  párachoques  com  4   sensores distribuídos conforme a figura abaixo (vista superior do robô). Projete um circuito combinacional que gere um código para os motores a fim de que o robô se desvie toda vez que se chocar com um obstáculo. Considere que este código é enviado aos motores durante o tempo de um segundo e depois o movimento original é restabelecido.

O controle deverá obedecer a seguinte regra:

| - Se apenas o sensor F ou os 3 sensores frontais forem pressionados, o robô deverá andar para trás; - Se apenas F e D forem pressionados, giro para a esquerda; - Se apenas F e E forem pressionados, giro para a direita; - Se apenas D ou E for pressionado, giro para o lado oposto ao lado do choque; - Se apenas A for pressionado, movimento para frente; - Caso nenhum sensor seja pressionado e para as demais combinaçőes (consideradas inválidas), o movimento original se mantém. |  |
| --- | --- |

Especifique um código para os motores, construa a tabela-verdade, encontre as expressões lógicas e desenhe o circuito combinacional do projeto.

| - Quais são os circuitos representados pelas figuras? a) | b) |
| --- | --- |

- Conforme apresentado em sala de aula, o Código Gray (Tabela-verdade a seguir) apresenta a seguinte característica: entre dois números sucessivos apenas um bit varia. Esta particularidade é útil em certas aplicações, como conversores analógicos-digitais, controle de servomecanismos, etc. Assim sendo, implemente o circuito de um decodificador  BCD 8421 para o código Gray.

| DECIMAL | BCD 8421 | GRAY |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0000 |
| 1 | 0001 | 0001 |
| 2 | 0010 | 0011 |
| 3 | 0011 | 0010 |
| 4 | 0100 | 0110 |
| 5 | 0101 | 0111 |
| 6 | 0110 | 0101 |
| 7 | 0111 | 0100 |
| 8 | 1000 | 1100 |
| 9 | 1001 | 1101 |
| 10 | 1010 | 1111 |
| 11 | 1011 | 1110 |
| 12 | 1100 | 1010 |
| 13 | 1101 | 1011 |
| 14 | 1110 | 1001 |
| 15 | 1111 | 1000 |

- Utilizando MUX de 4 canais (como "caixa preta"), desenvolva um MUX de 16 canais.

- A partir de um MUX de 8 canais (como "caixa preta"), desenvolva um MUX de 4 canais.

- Utilizando um multiplexador, elabore o circuito que executa a tabela abaixo.

| A | B | C | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

- Utilizando circuitos DEMUX de 2 canais (como "caixa preta"), desenvolva um DEMUX de 8 canais.

- Implemente a expressão booleana S=A⋅B+A⋅B⋅C, utilizando um MUX de 8 canais (como "caixa preta").

- Utilizando MUX de 4 canais (como "caixa preta"), implemente um circuito capaz de multiplexar 4 informações diferentes (I1, I2, I3, I4), cada uma composta de 3 bits, para que apenas uma informação de 3 bits esteja disponível na saída.

- Projete os circuitos Gerador e Verificador de Paridade Par, para uma informação de três bits.

- Projete um circuito que soma dois números de 3 bits, utilizando os circuitos meio somador e/ou  somador completo.

- Descreva o funcionamento da ULA de 1 bit apresentada em sala de aula.

- Projete um circuito comparador de 3 bits com 6 entradas (A2A1A0 e B2B1B0) e uma saída ativa em baixo, ou seja, se A2A1A0 for igual a B2B1B0 a saída dá 0, caso contrário dá 1.

Obs.: Apenas as questões ímpares deverão ser entregues.