|  | Universidade Federal de Campina Grande Departamento de Sistemas e Computação Disciplina: Organização e Arquitetura de Computadores Prof.: Joseana Macêdo Fechine Lista de Exercícios Adicional N° 02 (Nível da Microarquitetura) |
| --- | --- |

Exercício: O Mic-1 gasta 1 ns para carregar o MIR, 1 ns para habilitar um registrador para que este coloque seu conteúdo no barramento B, 3 ns aguardando a operação da UAL e do deslocador, e 1 ns para que os resultados se propaguem de volta aos registradores. O período do clock do Mic-1  é  de 2 ns. Essa máquina pode rodar a 200 MHz? Justifique a sua resposta.