|  | Universidade Federal de Campina Grande Departamento de Sistemas e Computação Disciplina: Técnicas de Programação Profs.: Joseana Macêdo Fechine José Eustáquio Rangel de Queiroz Avaliação – MÓDULO I DATA: 19/09/2003 |  |
| --- | --- | --- |
| Matrícula | Nome | Nota |

# Exercício – Prática II (Uso da Porta Paralela0

Obs.: As respostas das questões abaixo deverão ser entregues e o programa, com as respectivas alterações,  deverá ser testado em sala de aula.

1. Responda o que se pede:

/**********************************************************************************

PROGRAMA PARA EXEMPLIFICAR O USO DA PORTA PARALELA

**********************************************************************************/

#include <dos.h>

#define PORTA 0x378  /* define o endereco da porta paralela - LPT1 */

void main(void)

{

int i, cont=0, shift;

outportb(PORTA,0xFF);

delay(2000);

do{

shift=0x01;

for(i=0;i<8;i++){

outportb(PORTA,shift);

delay(1000);

shift<<=1;

}

outportb(PORTA,0x00);

cont++;

}while(cont<2);

}

  - O que faz o programa acima?

  - Realize as seguintes alterações no programa e execute-o (utilizando um atraso de 500 ms):

  - Habilitar, inicialmente, apenas os 4 bits mais significativos da porta paralela;

  - Implementar o deslocamento (bit a bit) de um bit para a direita, considerando habilitado, inicialmente, apenas o bit mais significativo da porta paralela, finalizando com apenas o bit menos significativo habilitado, em seguida, realizar a operação no sentido inverso.

  - O processo deverá ser repetido 3 vezes.

  - Ao final apenas os seguintes bits da porta paralela devem permanecer habilitados: 0 e 1, 3 e 4, 6 e 7.

2. Ilustre, no mínimo, duas aplicações para o uso da porta paralela.

SUCESSO!