| U F C G S U P R A O M N I S L U X L U C I S DSC/CCT/UFCG DSC/CCT/UFCG | - Universidade Federal de Campina Grande Centro de Ciências e Tecnologia Departamento de Sistemas e Computação Disciplina: Técnicas de Programação Profs.: Joseana Macedo Fechine José Eustáquio Rangel de Queiroz |
| --- | --- |

DISCIPLINA

Técnicas de Programação

Exercício Adicional 03

Campina Grande – PB

Simulação de um Aparelho Telefônico

A discagem dos números telefônicos se processa através das técnicas de Pulso ou de Tom. As centrais telefônicas mais antigas, também chamadas analógicas usam o sistema de pulsos. As mais modernas, chamadas digitais, usam o sistema de tom e aceitam também o sistema de pulsos. A discagem por pulsos se processa com o ato de fechar e abrir um contato elétrico um número determinado de vezes, de acordo com o número a ser chamado. Na chamada por tom, dois sinais audíveis de freqüências pré-determinadas (chamados tom alto e tom baixo) são associados a cada número e transmitidos pela linha assim que o botão correspondente é pressionado. Assim, ao se teclar o número 5, o telefone (ou modem) transmite para a central um sinal resultante da superposição das freqüências de 770 e 1336 Hz. Esta técnica é genericamente denominada DTMF (Dual Tone MultiFrequency) e a tabela completa dos tons se encontra no Quadro 1.

Quadro 1 – Tons DTMF.

| Tons ( Hz ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Altos |  |  |
| Baixos | 1209 | 1336 | 1477 |
| 697 | 1 | 2 | 3 |
| 770 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | 7 | 8 | 9 |
| 941 | * | 0 | # |

O canal de Telefonia tem uma banda de, aproximadamente, 4.000 Hz, de zero a 4.000 Hz, que é denominada VF ("voice frequency"). A voz propriamente dita ocupa de 300 Hz a 3.000 Hz, aproximadamente, banda conhecida por in-band ou dentro da banda. De zero a 300 Hz e de 3.000 Hz a 4.000 Hz tem-se a faixa destinada aos sinais de controle, chamada de out of band ou fora da banda.

Além de completar a ligação entre os telefones, a Central Telefônica deve informá-los adequadamente sobre o andamento da comunicação. Para isto, a central emite tons padronizados, que são conhecidos entre os assinantes (vide Quadro 2).

Quadro 2 – Características de tons padronizados.

| TOM | Freqüência (Hz) | Ciclo (seg) |
| --- | --- | --- |
| Linha livre (dial) | 350 + 440 | contínuo |
| Linha ocupada (busy) | 480 + 620 | 0,5 |
| Campaínha (ringing) | 16 + 60 | contínuo |
| Retorno normal | 440 + 480 | 2 |
| Fora do gancho (off-hook) | 1440 + 2060 + 2450 + 2600 | 0,1 |

De posse dessas informações, elabore, utilizando a linguagem de programação C, um programa para simular as seguintes operações de um aparelho telefônico que utiliza a técnica DTMF: geração do tom referente a cada tecla e geração dos tons referentes à “comunicação” (Utilize funções gráficas para “desenhar” o aparelho telefônico e a função sound() para gerar os sons nas freqüências desejadas).