## REVISÃO CAPÍTULO ANTERIOR: Programas

- Fazer um programa que receba um tempo decorrido em segundos e os transforma em um tempo decorrido em horas minutos e segundos (HH:MM:SS), e, vice-versa.

- Faça um programa que leia um número com duas casas decimais e o converte no formato de impressão nnn.nnn,nn. E vice-versa.

## CAPÍTULO 3: F90/3 – FLUXO DE CONTROLE

Nos subconjuntos anteriores F90/1 e F90/2 aprendemos a escrever programas Fortran utilizando comandos organizados de uma maneira chamada de “estrutura seqüencial”, que faziam o computador:

- Ler valores e atribuir estes valores às variáveis:

READ (*, *) RAIO, ALTURA

- Avaliar expressões aritméticas e atribuir valores às variáveis:

VOLUME = 3.1416 * RAIO ** 2 ALTURA

- Imprimir resultados com identificação:

WRITE (*, *) “VOLUME DO CILINDRO = ”, VOLUME

Nestes programas, os comandos eram executados em seqüência até o comando STOP, colocado no final, a ser atingido. Neste ponto, a execução do programa se encerrava.

Aqui, no F90/3, aprenderemos duas maneiras pelas quais a seqüência do programa pode ser alterada. Uma delas envolve o uso caminhos alternativos no fluxo do programa, a outra, envolve repetição de um conjunto de comandos. A primeira maneira é chamada de “estrutura ou comando de desvio ou seleção”, a segunda, é chamada de “estruturas ou comandos de repetição”.

### DESVIOS NO FLUXO DE CONTROLE

Vamos aprender agora as estruturas que modificam a seqüência normal da execução de um programa. Estas são as estruturas de desvio ou seleção. Temos como estruturas de desvio, o comando IF nas suas formas simples e composta. Antes deste comando ser apresentado, vamos aprender o conceito de expressões lógicas que são a base para a representação de condições, utilizadas no comandos IF.

#### Expressões Lógicas

Expressões Lógicas são constantes ou variáveis do tipo LOGICAL, ou ainda, constantes, variáveis ou expressões aritméticas dos tipos inteiro ou real, ligadas entre si através de operadores lógicos,  e que assumem apenas dois valores: VERDADEIRO  (.TRUE.) ou FALSO (.FALSE.).

#### Operadores Lógicos

| Operador | Relação |
| --- | --- |
| .EQ. ou == | Igual a |
| .NE. ou /= | Diferente de |
| .LT. ou < | Menor que |
| .LE. ou <= | Menor ou igual a |
| .GT. ou > | Maior que |
| .GE. ou >= | Maior ou igual a |
| .AND. | E |
| .OR. | Ou |
| .NOT. | Não |

Vejamos então exemplos de expressões lógicas.

EXPRESSÃO LÓGICA		VALOR LÓGICO

5.0 == 2 + 3			VERDADEIRO

7 .GT. 2				VERDADEIRO

2 .LT. 6 * 5			VERDADEIRO

5 + 3 <= 2 + 1			FALSO

6 .NE. 6.0			FALSO

5 .GT. 5				FALSO

PI * 2 /= 2 * PI		FALSO

Podemos ter ainda expressões lógicas compostas, que são expressões lógicas simples ligadas entre si através dos operadores .AND. e .OR.. As tabelas verdade para estes operadores são:

| .AND. | V | F |
| --- | --- | --- |
| V | V | F |
| F | F | F |

| .OR. | V | F |
| --- | --- | --- |
| V | V | V |
| F | V | F |

EXPRESSÃO LÓGICA COMPOSTA			VALOR LÓGICO

(8 > 7) .AND. (2 == l + l)			VERDADEIRO

(6 > 3) .OR. (5 <= 3)				VERDADEIRO

(3 /= l + 2) .AND. (3 + 3 > 25.)		FALSO

(3 + 5 >= 10) .OR. (55 == 5.5)		FALSO

#### Comando IF

O comando IF possui dois formatos e possibilita que um conjunto de comandos seja ou não executado a partir do valor, VERDADEIRO ou FALSO, de uma condição.

Formatos:

IF (<condição>) THEN

<comando(s) a executar, caso a condição seja VERDADEIRA>

END IF

ou

IF (<condição>) THEN

<comando(s) a executar, caso a condição seja VERDADEIRA>

ELSE

<comando(s) a executar, caso a condição seja FALSA>

END IF

Para o primeiro formato, se a <condição> for VERDADEIRA, o conjunto de comandos entre a cláusula THEN e o END IF são executados e o controle passa para o comando após o END IF; caso contrário, o controle passa diretamente para o comando após o END IF.

Para o segundo formato, se a <condição> é VERDADEIRA, o conjunto de comandos entre a cláusula THEN e o ELSE é executado; caso contrário, se a <condição> é FALSA, o conjunto de comandos entre a cláusula ELSE e o END IF é executado. Em qualquer caso o controle passa para o comando que segue a declaração END IF. Qualquer comando (inclusive outro IF) pode fazer parte dos comandos internos ao IF.

Vejamos um exemplo em Fortran: programa para calcular a média aritmética de 3 notas de um aluno e dar uma mensagem caso ele não tenha atingido a média 7 ou outra maior.

PROGRAM MEDIA1

IMPLICIT NONE

REAL :: NOTA1, NOTA2, NOTA3, MEDIA

WRITE (*, *) "Executa o cálculo da média de um aluno:"

WRITE (*, *) "Informe as três notas do aluno: "

READ (*, *) NOTA1, NOTA2, NOTA3

MEDIA = (NOTA1 + NOTA2 + NOTA3) / 3

WRITE (*, *) "MÉDIA DO ALUNO = ", MEDIA

IF (MEDIA .LT. 7.0) THEN

WRITE (*, *) "ALUNO NÃO OBTEVE MÉDIA SUFICIENTE!"

END IF

STOP

END PROGRAM MEDIA1

Neste exemplo vimos um IF sem a parte opcional ELSE. Suponha que no exemplo anterior estivéssemos interessados em emitir mensagens informando se o aluno foi reprovado ou aprovado. Logo, a nova versão do programa, com o comando IF com o ELSE, seria:

#### PROGRAM MEDIA2

#### IMPLICIT NONE

#### REAL :: NOTA1, NOTA2, NOTA3, MEDIA

#### WRITE (*, *) "Executa o cálculo da média de um aluno:"

#### WRITE (*, *) "Informe as três notas do aluno: "

#### READ (*, *) NOTA1, NOTA2, NOTA3

#### MEDIA = (NOTA1 + NOTA2 + NOTA3) / 3

#### WRITE (*, *) "MÉDIA DO ALUNO = ", MEDIA

#### IF (MEDIA .LT. 7.0) THEN

#### WRITE (*, *) "Aluno foi reprovado!"

#### ELSE

#### WRITE (*, *) "Aluno foi aprovado!"

#### END IF

#### STOP

#### END PROGRAM MEDIA2

#### Exemplo com Ninho de IFs

Programa que avalia o voto de uma pessoa em uma eleição onde o voto é lido através do teclado. Se o valor lido for 0, então o voto será branco; se o valor lido for 1, o voto será do partido da situação; e se 2, o voto será do partido de oposição. Qualquer outro número, consideraremos um voto nulo. A saída do programa deve ser uma mensagem mostrando, por extenso, o voto do eleitor.

#### Exemplo da saída:

VOTO DO ELEITOR:

O eleitor votou em BRANCO! ou

O eleitor votou na SITUAÇÃO! ou

O eleitor votou na OPOSIÇAO ou

O voto do eleitor foi NULO!

#### Programa:

PROGRAM ELEICAO

IMPLICIT NONE

INTEGER :: VOTO

WRITE (*, *) "ELEITOR, INFORME O CÓDIGO DO SEU VOTO: "

WRITE (*, *) "       0 - BRANCO"

WRITE (*, *) "       1 - SITUAÇÃO"

WRITE (*, *) "       2 - OPOSIÇAO"

WRITE (*, *) "       UM CÓDIGO DIFERENTE DOS LISTADOS, &

&SERÁ CONSIDERADO VOTO NULO:"

READ (*, *) VOTO

WRITE(*, *)

WRITE(*, *) "VOTO DO ELEITOR:"

IF (VOTO == 0) THEN

WRITE(*, *) "O eleitor votou em BRANCO!"

ELSE

IF (VOTO == 1) THEN

WRITE(*, *) "O eleitor votou na SITUAÇÃO!"

ELSE

IF (VOTO == 2) THEN

WRITE(*, *) "O eleitor votou na OPOSIÇÃO!"

ELSE

WRITE(*, *) "O voto do eleitor foi NULO!"

END IF

ENDIF

END IF

STOP

END PROGRAM ELEICAO

Outro exemplo que utiliza IFs aninhados está no programa que calcula a média final ponderada de um aluno e atribui-lhe um conceito correspondente. As notas serão lidas do teclado: média de minites (peso 3), media de trabalhos (peso 2) e média das provas (peso 5). Se a média final for entre 8,0 e 10,0, o conceito será A; se a média final for maior ou igual a 7,0 e menor que 8,0, o conceito será B; se a média final for maior ou igual a 6,0 e menor que 7,0, o conceito será C; se a média final for maior ou igual a 5,0 e menor que 6,0, o conceito será D; e, se a média final for menor que 5,0, o conceito será E. A saída do programa deve conter a média final e o conceito obtido pelo aluno.

#### Exemplo da saída:

MÉDIA FINAL DO ALUNO = 99.9

O ALUNO OBTEVE CONCEITO = X!

#### Programa:

PROGRAM CONCEITO

IMPLICIT NONE

REAL :: MINITESTES, TRABALHOS, PROVAS, MEDIA_FINAL

WRITE (*, *) "INFORME A MEDIA DOS MINITESTES DO ALUNO:"

READ (*, *) MINITESTES

WRITE (*, *) "INFORME A MEDIA DOS TRABALHOS DO ALUNO:"

READ (*, *) TRABALHOS

WRITE (*, *) "INFORME A MEDIA DAS PROVAS DO ALUNO:"

READ (*, *) PROVAS

MEDIA_FINAL = (3 * MINITESTES + 2 * TRABALHOS + 5 * PROVAS) / 10

WRITE(*, *)

WRITE(*,'(A30,F5.1)') "MEDIA FINAL DO ALUNO =", MEDIA_FINAL

IF (MEDIA_FINAL >= 8.0) THEN

WRITE(*, *) "O ALUNO OBTEVE CONCEITO = A!"

ELSE IF (MEDIA_FINAL >= 7.0) THEN

WRITE(*, *) "O ALUNO OBTEVE CONCEITO = B!"

ELSE IF (MEDIA_FINAL >= 6.0) THEN

WRITE(*, *) "O ALUNO OBTEVE CONCEITO = C!"

ELSE IF (MEDIA_FINAL >= 5.0) THEN

WRITE(*, *) "O ALUNO OBTEVE CONCEITO = D!"

ELSE

WRITE(*, *) "O ALUNO OBTEVE CONCEITO = E!"

END IF

STOP

END PROGRAM CONCEITO

CONVERSÃO DE PSEUDOCÓDIGO EM UM PROGRAMA

Algoritmo 5 - Verificar se três lados formam um triângulo e que tipo de triângulo

algoritmo

/* Declaração de variáveis */

variáveis reais: lado1, lado2, lado3

/* Obtenção dos dados */

leia lado1, lado2, lado3

/* Testa se é triângulo */

se (lado1 < lado2+lado3) e (lado2 < lado1+lado3) e

(lado3 < lado2+lado1) então

escreva "Os valores fornecidos formam um triângulo ",

/* Testa se é eqüilátero */

se (lado1 = lado2) e (lado2 = lado3) então

escreva " eqüilátero."

/* Testa se é isósceles */

senão se (lado1 = lado2) ou (lado2 = lado3) ou (lado1 = lado3) então

escreva "isósceles"

senão /* É escaleno */

escreva " escaleno"

senão

escreva "Os valores fornecidos não formam um triângulo",

fim se

fim algoritmo

### COMANDOS DE REPETIÇÃO

Tomemos o programa que calcula a média de notas numa disciplina de um aluno qualquer:

PROGRAM MEDIA3_1

IMPLICIT NONE

REAL :: NOTA1, NOTA2, NOTA3, MEDIA

WRITE (*, *) "Este programa calcula a média aritmética de &

&3 notas de um aluno"

WRITE (*, *) "Informe as 3 notas do aluno, separadas &

&por brancos: "

READ (*, *) NOTA1, NOTA2, NOTA3

MEDIA = (NOTA1 + NOTA2 + NOTA3) / 3.

WRITE (*, *) "NOTAS DO ALUNO NA DISCIPLINA: ", NOTA1, ", ", &

&NOTA2, " e ",  NOTA3

WRITE (*, *) "MÉDIA NA DISCIPLINA = ", MEDIA

STOP

END PROGRAM MEDIA3_1

Se tivéssemos apenas um aluno para calcular a média na disciplina, este seria o programa.

Admitamos agora que quiséssemos calcular a média na disciplina para 10 alunos. Teríamos então um programa idêntico ao anterior, com a diferença que o conjunto de comandos:

WRITE (*, *) "Informe as 3 notas do aluno, separadas &

&por brancos: "

READ (*, *) NOTA1, NOTA2, NOTA3

MEDIA = (NOTA1 + NOTA2 + NOTA3) / 3.

WRITE (*, *) "NOTAS DO ALUNO NA DISCIPLINA: ", NOTA1, ", ", &

&NOTA2, " e ",  NOTA3

WRITE (*, *) "MÉDIA NA DISCIPLINA = ", MEDIA

apareceria 10 vezes no programa, uma vez para cada aluno.

Entretanto, existem em Fortran, dois comandos que fazem com que um conjunto de comandos seja repetido automaticamente, tantas vezes quantas necessárias. Estes comandos são: o comando DO e o comando DO WHILE.

#### Comando DO

Formato:

DO <contador> = <valor inicial>, <valor final>, <incremento>

<comandos a serem repetidos> ou <corpo do DO>

END DO

Os valores: <valor inicial>, <valor final> e <incremento> são variáveis, expressões aritméticas ou constantes. O <incremento> é opcional e sua ausência define o valor 1 para ser adicionado à variável <contador>.

A variável de controle <contador> é uma variável numérica (inteira ou real) que é responsável pela quantidade de vezes que o conjunto de comandos pertencentes ao <corpo do DO> deve ser repetido. <valor inicial> é o primeiro valor após o sinal de igual e define o valor com que a variável de controle <contador> é inicializada. O <valor final> é o segundo valor, e define o valor limite que a variável de controle pode assumir, permitindo ainda a execução dos comandos do <corpo do DO>. O <incremento> é o terceiro número e define o valor que será adicionado à variável de controle <contador> após cada repetição ser executada.

#### Funcionamento do DO

Passo 1:   É atribuído o <valor inicial> ao <contador>;

Passo 2: É executado o teste para verificar se o valor de <contador> ultrapassou o <valor final>; se o <contador> não ultrapassou o <valor final> então a execução continua no passo 3, caso contrário, o comando DO é terminado e a execução do programa continua no comando seguinte ao END DO;

Passo 3:   Executa os comandos que formam o <corpo do DO>;

Passo 4:  Ao atingir a declaração END DO, adiciona à variável <contador> o valor de <incremento> e retorna ao passo 2;

Portanto, para o exemplo citado anteriormente, usaremos o comando DO ao invés de repetir o conjunto de comandos 10 vezes:

PROGRAM MEDIA3_2

IMPLICIT NONE

INTEGER :: VEZES

REAL :: NOTA1, NOTA2, NOTA3, MEDIA

WRITE (*, *) "Este programa calcula a média aritmética de &

&3 notas de dez alunos:"

DO VEZES = 1, 10

WRITE (*, *) "Informe as 3 notas do aluno, separadas &

&por brancos: "

READ (*, *) NOTA1, NOTA2, NOTA3

MEDIA = (NOTA1 + NOTA2 + NOTA3) / 3.

WRITE (*, *) "NOTAS DO ALUNO NA DISCIPLINA: ", NOTA1, ", ", &

&NOTA2, " e ",  NOTA3

WRITE (*, *) "MÉDIA NA DISCIPLINA = ", MEDIA

END DO

STOP

END PROGRAM MEDIA3_2

#### Observações sobre o comando DO

- O comando DO é sempre usado quando sabemos exatamente o número de vezes que um conjunto de comandos deve ser repetido. A  variável <contador> pode ser inteira ou real. Podemos utilizar quaisquer valores numéricos, inteiros ou reais (variáveis, constantes ou expressões aritméticas), para definir <valor inicial>, <valor final> e <incremento>. Necessitamos inicializar <contador> com o número 1 e incrementá-lo de 1 em 1 até o valor do número de repetições. Podemos ter por exemplo:

DO I = 1, 10, 1

READ (*, *) NOTAl, NOTA2, NOTA3

MEDIA = (NOTAl + NOTA2 + NOTA3) / 3.

WRITE (*, *) "NOTAS DO ALUNO:"

WRITE (*, *) NOTA1, NOTA2, NOTA3

WRITE (*, *) "MEDIA DO CURSO"

WRITE (*, *) MEDIA

END DO

O importante é que nós sabemos com certeza que este conjunto de comandos, dentro do ciclo de repetição DO, será repetido 10 vezes.

- Quando omitimos o incremento de um comando DO, Fortran considera o incremento igual a 1. Exemplo:

DO I = 1, 30  ! é assumido 1 para o incremento

- Seja o comando

DO I = V1, V2, V3

Pode ocorrer que para uma certa combinação destes valores Vl, V2 e V3,  o contador I não atinja o valor exato de V2. Mesmo neste caso, o loop termina quando I atingir um valor maior que V2. Exemplo:

DO I = 1, 6 ,2

- Os valores de I, V1, V2 e V3 não podem ser alterados dentro do corpo do DO.

- Após o processamento completo de um DO, o valor do índice da variável de controle estará com o valor que ultrapassou o valor final e pode ser usado no programa.

- Ninhos de DO´s (DO dentro de DO) - Os DO's externos têm de envolver completamente os DO's mais internos Exemplo:

DO I = 1, 10, 1

DO J = 10, -10, -1

WRITE(*, *) I, J

END DO

END DO

- Em ninhos de DO´s, o contador do DO mais interno varia seu valores totalmente para cada repetição do DO mais externo.

DO I = 1, 5

DO J = 1, 10

K = I + J

END DO

WRITE(*, *) K

END DO

Enquanto I do DO externo está com valor 1, no DO interno J varia de 1 a 10; quando J ultrapassa o valor 10, o valor de K é impresso. A seguir I assume o valor 2 enquanto J mais uma vez varia de 1 a 10; e assim por diante. J varia pela última vez de l a 10, quando o valor de I é 5. O laço externo terminará quando I ultrapassar o valor 5.

EXERCÍCIO: Fazer um programa que desenha uma tabela quadriculada em branco usando um ninho de DOs.

#### Comando DO WHILE

Formato:

DO WHILE (<condição>)

<comandos a serem repetidos> ou <corpo do DO WHILE>

END DO

A <condição> (expressão lógica) é testada antes do início do laço. Se a condição é VERDADEIRA, o conjunto de comandos do <corpo do DO WHILE> é executado e em seguida a condição é novamente testada. Quando a <condição> finalmente tornar-se FALSA, o controle é passado para o próximo comando após o END DO.

#### Funcionamento do DO WHILE

Passo 1: Testa a condição; se verdadeira segue para o passo 2; caso contrário termina o laço e o controle passa para o comando que segue o END DO

Passo 2: Executa o <corpo do DO WHILE> e retorna ao passo 1.

#### Exemplos

Exemplo 1: Então para o exemplo dos 10 alunos poderíamos ter:

PROGRAM MEDIA3_3

IMPLICIT NONE

REAL :: NOTA1, NOTA2, NOTA3, MEDIA

INTEGER :: CONT

WRITE (*, *) "Este programa calcula a média aritmética de &

&3 notas para 10 alunos:"

CONT = 1

DO WHILE (CONT <= 10)

WRITE (*, *) "Informe as 3 notas do aluno, separadas &

&por brancos: "

READ (*, *) NOTA1, NOTA2, NOTA3

MEDIA = (NOTA1 + NOTA2 + NOTA3) / 3.

WRITE (*, *) "NOTAS DO ALUNO NA DISCIPLINA: ", NOTA1, ", ", &

& NOTA2, " e ",  NOTA3

WRITE (*, *) "MÉDIA NA DISCIPLINA = ", MEDIA

CONT = CONT + 1

END DO

STOP

END PROGRAM MEDIA3_3

Este exemplo, é mais indicado para o comando DO porque sabemos que o conjunto de comandos deve ser repetido exatamente 10 vezes. Nós usamos o comando DO WHILE quando não sabemos exatamente o número de vezes que o conjunto de comandos deve ser executado, mas sabemos; que deve ser executado enquanto a <condição> for VERDADEIRA.

Exemplo 2: Suponha que desconhecemos o número de alunos da turma mas sabemos que todas as notas são maiores ou iguais a 0. Então colocamos um FLAG (marca) no final dos dados para determinar o final das entradas. Este FLAG pode ser uma variável só para determinar o final (flag explícito) ou um valor especial de um dado de entrada (flag implícito). Vejamos o FLAG com uma nota negativa, que indicará ao programa o fim dos dados (fim de arquivo). O programa será o seguinte:

PROGRAM MEDIA3_4

IMPLICIT NONE

REAL :: NOTA1, NOTA2, NOTA3, MEDIA

WRITE (*, *) "Este programa calcula a média aritmética de &

&3 notas de vários alunos até encontrar uma nota negativa:"

WRITE (*, *) "Informe as 3 notas do aluno, separadas &

&por brancos: "

READ (*, *) NOTA1, NOTA2, NOTA3

DO WHILE (NOTA1 >= 0 .AND. NOTA2 >= 0 .AND. NOTA3 >= 0)

MEDIA = (NOTA1 + NOTA2 + NOTA3) / 3.

WRITE (*, *) "NOTAS DO ALUNO NA DISCIPLINA: ", NOTA1, ", ",&

& NOTA2, " e ",  NOTA3

WRITE (*, *) "MÉDIA NA DISCIPLINA = ", MEDIA

WRITE (*, *) "Informe as 3 notas do aluno, separadas &

&por brancos: "

READ (*, *) NOTA1, NOTA2, NOTA3

END DO

STOP

END PROGRAM MEDIA3_4

EXERCÍCIO: Refazer o programa acima com um flag explícito.

Exemplo 3: Programa para calcular o fatorial de vários números até que seja lido um valor negativo (flag):

! PROGRAMA PARA CALCULAR O FATORIAL DE VÁRIOS NÚMEROS LIDOS ATÉ

! QUE SEJA LIDO UM VALOR NEGATIVO (FLAG)

PROGRAM FATORIAL_VARIOS

IMPLICIT NONE

INTEGER :: NUMERO, FATOR, FATORIAL

WRITE(*, *) "CÁLCULO DO FATORIAL DE VÁRIOS NÚMEROS:"

WRITE(*, *)

WRITE(*, *) "INFORME O NÚMERO PARA O CÁLCULO DO FATORIAL OU "

WRITE(*, *) "UM NÚMERO NEGATIVO PARA ENCERRAR O PROGRAMA: "

READ (*, *) NUMERO

DO WHILE (NUMERO >= 0)

FATORIAL = 1

DO FATOR = 1, NUMERO, 1

FATORIAL = FATORIAL * FATOR

END DO

WRITE(*, *) "O FATORIAL DE ", NUMERO, " É ", FATORIAL

WRITE(*, *)

WRITE(*, *) "INFORME O NÚMERO PARA O CÁLCULO DO FATORIAL OU "

WRITE(*, *) "UM NÚMERO NEGATIVO PARA ENCERRAR O PROGRAMA: "

READ (*, *) NUMERO

END DO

STOP

END PROGRAM FATORIAL_VARIOS

#### Observação sobre o Comando DO WHILE

Quando usamos o comando DO WHILE precisamos ter cuidado para o laço não torna-se infinito. Para evitar isto é necessário:

- Alterar o valor da variável envolvida na condição dentro do corpo do laço.

- Certificar-se que a condição de fim de laço será atingida.

### ROTULAÇÃO DE SAÍDA DOS RESULTADOS NUM PROGRAMA

Existem, duas maneiras, de rotular a saída de resultados num programa. A primeira delas já vista nos capítulos anteriores. Por exemplo, se nosso programa calcula o volume de uma caixa, então, o rótulo de saída no comando PRINT é:

WRITE (*, *) “VOLUME DA CAIXA = ”, VOLUME

Onde, a constante literal “VOLUME DA CAIXA = “, rotula, ou seja, explica exatamente o significado do conteúdo do valor que está sendo mostrado.

A outra maneira acontece quando um conjunto de variáveis devem ser listadas, em colunas, na saída do programa como no exemplo a seguir.

#### Exemplo 1:

Programa que imprime uma tabela das funções Y e Z para valores de X = 0.5, 1.0, l.5, ... , 5.0, sendo:

y = ln(x)	 função logarítmica

z = ex	 função exponencial

O rótulo da saída deve ser:

FUNÇÃO              FUNÇÃO

VALOR DE X          LOGARITMICA          EXPONENCIAL

0.5000000E00        -0.6931472E00        0.1648721e01

0.1000000E01              .                   .

0.1500000E01              .                   .

.                   .                   .

.

.

0.5000000E01

Sabemos que uma variável inteira ocupa um campo de 12 posições na impressão enquanto que uma variável real ocupa 14 posições. Se as variáveis X, Y e Z são todas reais, então cada uma delas vai ocupar 14 posições na impressão, portanto o rótulo de cada variável deve ocupar também,  14 posições para que o rótulo fique exatamente sobre a variável que ele vai identificar (explicar), seja, por exemplo:

“  VALOR DE X  ”, deve ficar na coluna que X será mostrada;

“    FUNÇÃO    ”

“  LOGARÍTMICA ”, deve ficar na coluna que Y será mostrada;

“    FUNÇÃO    ”

“  EXPONENCIAL ”, deve ficar na coluna que X será mostrada.

O programa ,será então:

! PROGRAMA QUE CALCULA AS FUNÇÕES LOGARÍTMQ E EXPONENCIAL PARA

! VALORES DE X = 0.5, 1.0, 1.5, ... , 5,0

PROGRAM CALCULA_FUNCOES

IMPLICIT NONE

INTEGER :: I

REAL :: X, FUNLOG, FUNEXP

WRITE (*, *) "              ", "    FUNÇÃO    ", "    FUNÇÃO    "

WRITE (*, *) "   VALOR DE X ", "  LOGARITMICA ", "  EXPONENCIAL "

X = 0

DO I = 1, 10

X = X + 0.5

FUNLOG = ALOG(X)

FUNEXP = EXP(X)

WRITE (*, *) X, FUNLOG, FUNEXP

END DO

STOP

END PROGRAM CALCULA_FUNCOES

### LISTA DE EXERCÍCIOS

- Fazer um programa Fortran que recebe uma lista de preços de 3 supermercados (como a da planilha) e no final informa o supermercado mais barato.

PRIMEIRO NÍVEL DO PSEUDOCÓDIGO

Definir as variáveis

Escrever o cabeçalho

Zerar três acumuladores, um para cada supermercado

Determinar a forma do FLAG

Enquanto o flag for verdadeiro:

Ler uma linha (nome_do_produto, quantidade e três preços unitários), e acumular os preços calculados nos três acumuladores;

- Determinar o melhor supermercado e informar o resultado.

- Suponha que você dispõe de R$ 150.000, guardados para utilizar numa eventual emergência. Assumindo uma inflação de 15% ao ano, escreva um programa Fortran que imprima a cada ano, durante 8 anos, a quantia em real que você deverá ter para manter sempre o equivalente deste dinheiro guardado.

- Fazer um programa Fortran que imprima uma tabela da função y para valores de x = 0.1, 0.2,..., 1.0 sendo:

10

y =    x3

n=l N!  ou seja,

y = x3 + x3 + ...+ x3

1!   2!       n!

onde n! 1 x 2 x 3 x...x n fatorial de n-l.

- Fazer um programa Fortran que calcula e mostra as raízes de 15 equações do 2o. grau, lendo os coeficientes de cada equação através do teclado.

Fórmula:

 = delta = b2 – 4ac

 < 0  não pode calcular raiz; mostrar mensagem dizendo delta é negativo e mostrar este valor.

 = 0  raiz = -b/2a

____                           ____

 > 0  raizl =   -b + delta    raiz2 = +b + delta

2a                               2a

- Fazer um programa Fortran que mostre o conjunto dos números pares positivos até o 15o. termo e o conjunto dos números ímpares positivos até o 20o. termo.

OBS. Comentar todos os programas.