|  | Universidade Federal de Campina Grande Departamento de Sistemas e Computação Disciplina: Organização e Arquitetura de Computadores I Prof. Joseana Macêdo Fechine Lista de Exercícios N° 01 |
| --- | --- |

- Converter os seguintes números para as bases indicadas:

a) 7510       =  (   )2			b) 2B116     =  (   )2

c) 1428       =  (   )16 			d) 34F16    =  (   )2

e) 35010      =  (   )16			 f) 10010,10102    =  (   )10

g) 35,210    =  (   )2  com 4 casas decimais

- Converter 1100100000111011 (BCD) para seu equivalente decimal. Quantos bytes são necessários para representar o valor decimal 999.99910 em BCD?

- Um computador envia a palavra HELLO para outro computador utilizando o código ASCII com paridade ímpar. Supondo que o endereço inicial da memória seja 3000, a palavra é armazenada como:

| Endereço | Informação | Código ASCII + paridade | Código em hexadecimal |
| --- | --- | --- | --- |
| 3000 | H | 1100 1000 | C8 |
| 3001 | E | 0100 0101 | 45 |
| 3002 | L | 0100 1100 | 4C |
| 3003 | L | 0100 1100 | 4C |
| 3004 | O | 0100 1111 | 4F |

Os bits mais significativos representam o bit de paridade.

Como seria armazenada a palavra BEM-VINDO? Utilize o mesmo endereço de memória (3000).

- Observe a descrição das conversões a seguir.

Binário -> Código Gray

Regra:

- o bit mais significativo em Gray é o mesmo que corresponde em binário.

- da esquerda para direita, compara-se cada bit com o seguinte. Se forem diferentes, resultará um (1) em Gray. Se forem iguais, o resultado em Gray será (0).

Exemplo: Equivalente em Gray do valor binário (11001)

Código Gray -> Binário

Regra:

- o bit mais significativo em binário é o mesmo que corresponde em Gray;

- da esquerda para direita, compara-se cada bit binário com o Gray que se encontra na posição adjacente. Se forem diferentes, resultará (1) em binário. Se forem iguais, o resultado será (0).

Exemplo: Equivalente em binário do valor em Gray (11011).

Com base nessas informações, responda:

  - Encontre o equivalente Gray do seguinte número em binário: 10110.

  - Encontre o equivalente binário do seguinte número em Gray: 10101111.

- Caso você possua um byte com o código ASCII de um caractere que você saiba que codifica um dígito (ou seja, um “caractere” entre 0 e 9, não um número entre 0 e 9), como você poderia obter o valor numérico correspondente? Por exemplo, se o caractere em questão for o caractere “4”, como obter o número 4 correspondente?

- Converta os seguintes valores decimais para os formatos de representação de números em complemento de 2 (utilizando palavras de 16 bits).

  - +2510

  - –2510

  - +3276710

  - –3276810

- Converta os valores decimais abaixo para a representação em ponto flutuante (padrão IEEE-754, precisão simples).

a) +15,7510

b) +28,2510

c) -28,2510

d) +0,010

e) +5,2010

- Obtenha os correspondentes decimais dos números abaixo, considerando que os dados estão representados em ponto flutuante (padrão IEEE-754, precisão simples).

  - 00000000000000000000000000000001

  - 01110111110100000000000000000000

  - 11000011111110000000000000000000

  - 11111111100000000000000000000000

- Realize as operações aritméticas a seguir em binário com 8 bits (utilizando a representação em complemento de 2). Verifique em decimal se os resultados encontrados são coerentes. No caso (ou não) de overflow, informe justificando a sua resposta.

  - +8210 + 3110

  - +8210 - 3110

  - -8210 - 3110

- Realize a operação a seguir utilizando a representação em ponto flutuante (padrão IEEE-754, precisão simples).

- (+9,75)10  + (+2,25)10

- (+9,75)10  + (+2,20)10

Obs.: Apenas as questões pares deverão ser entregues.