|  | Universidade Federal de Campina Grande Departamento de Sistemas e Computação Disciplina: Sistemas Multimídia Prof.: Joseana Macêdo Fechine Lista de Exercícios N° 07 |
| --- | --- |

- O que caracteriza cada um dos parâmetros perceptuais do som? Utilizando uma ferramenta de sua preferência, altere no mínimo dois desses dos parâmetros e comente os resultados obtidos.

- A voz humana é um sinal de áudio?

- Qual a largura de banda da voz humana?

- De acordo com Fourier, qualquer sinal periódico pode ser representado pela soma, possivelmente infinita, de senos e cossenos com freqüências múltiplas da Freqüência Fundamental, F0. Segundo Nyquist, para que um sinal seja totalmente reconstituído em seu destino, é necessária a amostragem de duas vezes a largura de banda (2W) do canal. Baseado nisso explique porque uma amostragem maior não influencia na recuperação deste sinal.

- O que ocorrerá se o Teorema de Nyquist não for respeitado? O que significa o fenômeno de “Aliasing”?

- Seja 100 Hz a freqüência mais elevada contida em um sinal analógico, qual deve ser a freqüência de amostragem utilizada na sua digitalização?

- Considere as seguintes características:

Voz Humana

– Faixa de frequência de 50Hz a 10kHz

– Taxa de amostragem de Nyquist de 20ksps (2 x 10 kHz)

– 12 bits por amostra para manter qualidade

Música

– Faixa de frequência de 15Hz a 20kHz

– Taxa de amostragem de Nyquist de 40ksps (2 x 20 kHz)

– 16 bits por amostra para manter qualidade (stereo => x2)

- Calcule a taxa de transmissão (em bits por segundo) necessária para transmissão de um sinal de voz e um de música amostrados à taxa de Nyquist e com, respectivamente, 12 e 16 bits por amostra. Calcule também a taxa de transmissão para a mesma música em estéreo, isto é, com codificação separada para canais direito e esquerdo.

- Calcule a quantidade de memória necessária para armazenar 10 minutos de música estéreo como descrito acima.

- Calcule o número de minutos de música que caberiam em um CD de 650MB.

- Apresente (e caracterize) no mínimo três operações em um sinal de áudio que podem ser realizadas nos domínios do tempo e da freqüência, respectivamente.  Forneça o arquivo de áudio original, os arquivos resultantes das operações, indicando qual o objetivo de cada operação realizada.

- Descreva um dos princípios utilizados na compressão com perdas de um sinal de áudio?

- Quais os efeitos provocados pela filtragem passa-baixa, passa-alta e passa-faixa em arquivos de áudio? Ilustre aplicações para esses filtros.

- Em que consiste a técnica de melhoramento de áudio baseada na Subtração Espectral?  Utilize um arquivo de áudio contaminado, aplique sobre este a Subtração Espectral e comente os resultados obtidos (utilize o Matlab, por exemplo, para realizar a operação).

- O que caracteriza um arquivo do “tipo” MIDI?

Obs.: Apenas as questões ímpares deverão ser entregues.