|  | Universidade Federal de Campina Grande Departamento de Sistemas e Computação Disciplina: Introdução à Computação Prof. Joseana Macêdo Fechine 10 Exercício de Avaliação DATA:19/11/2003 |  |
| --- | --- | --- |
| Matrícula | Nome | Nota |

1 - Responda as questões a seguir:

  - O que é um computador e quais são as quatro operações básicas realizadas pelo mesmo? Exemplifique dispositivos que realizam essas operações.

  - Quais os componentes de um sistema de computação? Descreva cada um desses componentes.

  - Explique e exemplifique a classificação dos computadores quanto ao porte.

  - O que são os Códigos de Representação de Caracteres? Exemplifique, no mínimo, três códigos.

  - No Microsoft Word, ao imprimir um documento, qual a diferença entre os comandos “Arquivo | Imprimir” e clicar no botão Imprimir da barra Padrão?

  - Ainda no Microsoft Word, descreva de maneira clara e objetiva como construir Índices?

2 - Preencha os quadros em branco, realizando as conversões de base pedidas, de modo que cada linha possua o mesmo valor numérico.

| Decimal | Binário | Octal | Hexadecimal |
| --- | --- | --- | --- |
| 86 |  |  |  |
|  | 11010101 |  |  |
|  |  | 63 |  |
|  |  |  | 7B |

3 - Qual a função do pseudo-código abaixo:

{

leia (a);

leia (b);

c = a ** b;

imprima (c);

}

4 - Uma caixa alienígena com o número 25 gravado na tampa foi entregue a um grupo de cientistas. Ao abrirem a caixa, encontraram 17 objetos. Considerando que o alienígena tem um formato humanóide, quantos dedos ele tem nas duas mãos?

Assinale a alternativa correta para cada uma das questões abaixo:

5 - Na Álgebra Booleana

(a) Os dígitos são octais, de 0 a 7.

(b) Os dígitos são binários 0 e 1.

(c) Há dez valores motivados pelos dez dedos do ser humano.

(d) Os dígitos são alfanuméricos que podem ser representados por um byte.

(e) Os dígitos são hexadecimais de 0 a 15.

6 - Considere o circuito abaixo, implementado com duas portas NAND.

Qual das seguintes portas equivale a este circuito?

(a) NOT	       (b) OR		(c) AND	       (d) XOR	    (e) NOR

7 - Considere o projeto de um circuito digital que implementa uma função  com três variáveis de entrada e satisfazendo as seguintes propriedades:

f(x,y,z)=1, se x≠y

Qual das seguintes expressões representa corretamente a função  ?

(a)  x+yz(b)  xyz+xyz(c)   {xy+xy(d)  xy+yz+z(e)   {xz+xy+yz

### DESAFIO

O que representa o circuito abaixo?

Sucesso!!!